Arbeitsmappe – Architekturbüro

Diese Arbeitsmappe soll als schriftliche Hilfestellung für die Planung einer Solaranlage dienen. In ihr findet ihr alle Beschreibungen für die notwendigen Arbeitsschritte, sowie Hinweise für weiterführende Planungsaufgaben. Prüft bitte immer, ob ihr alle Teilschritte erledigt habt, bevor ihr zum nächsten Arbeitsschritt übergeht. Beachtet die kleinen Hinweisfelder am rechten Rand des Dokumentes. Diese helfen euch, die Aufgaben zu erfüllen.

Hinweis: Da die Einstrahlung, der Winkel zur Sonne und die Temperatur an jedem Standort variieren können, wird die Leistung der Module in Kilowattpeak (kWp) angegeben. Kilowattpeak bezeichnet die maximale Leistung von Photovoltaikmodulen unter Standardbedingungen von 1000 W/m² bei einer Temperatur von 25°C.

Ihr seid das Team der Architektinnen und Architekten. 
Eure grundlegenden Aufgaben sind folgende:

- Finden einer geeigneten Dachfläche

- Beachten lokaler Gegebenheiten

- Vermessung des ausgewählten Daches

- Bestimmen der Schneelast- und Windlastzone.

- Festlegen einer geeigneten Dachfläche.

Der erste Punkt auf eurer Aufgabenliste ist es, eine passende Dachfläche auszuwählen. Bevorzugt werden dabei möglichst große, zusammenhängende Flächen. Beachtet werden sollte auch, dass keine Störungen (beispielsweise Bebauungen, Lüftungsanlagen, Fenster, …) vorhanden sind.

- Welche Dachflächen sind für euer Vorhaben geeignet? Notiert Ideen.

Beachtet bei der Auswahl die Sonnen- bzw. Schattenseiten der Dachflächen. Der Onlineservice Solarkataster Sachsen gibt einen Einblick über die Effizienz der ausgewählten Dachfläche. Es lassen sich dort auch bereits erste Hinweise über die Intensität der Einstrahlung und grobe Ertragswerte finden.

- Ruft die Internetseite (https://solarkatatster-sachsen.de) auf und überprüft eure Gebäude auf Effizienz.

Das Gebäude hat eine _______________________________________ solarnutzbare Einstrahlung.

Anleitung „Solarkatatster Sachsen“:

Eingabe der Adresse des zu untersuchenden Gebäudes.

Farbe des Gebäudes mit der Legende vergleichen. Farbgebung zeigt die Effizient der PV-Anlage an.

- Eure Ideen müssen erst noch genehmigt werden. Schlagt dem Politischen Komitee eure ausgewählten Flächen vor und lasst sie euch genehmigen. Notiert anschließend, für welche Fläche ihr euch entschieden habt.

Absprache mit dem Politischen Komitee.

Findet ihr keine geeignete Dachfläche, so muss die Solaranlage auf einer Freifläche oder einem Parkplatz errichtet werden.

Ausgewähltes Gebäude: ________________________________________________________

Absprache mit der Solarfirma.

Wählt nun im Solarkataster Sachsen das Gebäude aus. 
Ermittelt die Ertragsprognose der gewünschten Dachfläche pro Jahr. 
Sie beträgt: _______________ kWhm2*Jahr

- Die Leistung der Module pro m² Fläche hat das Team der Solarfirma bestimmt. 
Sie beträgt: _______________kWpm2

Um den Jahresertrag zu ermitteln, teilt ihr den Wert der Ertragsprognose durch den Wert der Flächenleistung. 
Der Ertrag der gewählten Dachfläche beträgt durchschnittlich __________________ kWhkWp*Jahr.

- Beachten lokaler Gegebenheiten

Beachtet werden müssen noch lokale Besonderheiten des Daches. Schaut euch das Dach nach Möglichkeit direkt vor Ort an. Beachtet dabei mögliche Blockaden wie Bäume, andere Häuser die einen Schatten werfen könnten und Lüftungsanlagen sowie Fenster. Ebenfalls ist das Material der Dachhaut wichtig.

- Schaut euch das Dach genau an. Notiert, welche Besonderheiten euch auffallen.

- Vermessung des Daches

Ihr habt eine passsende Dachfläche für eure Photovoltaikanlage  gefunden. Im nächsten Schritt wird die Größe der Belegungsfläche ermittelt. Hierfür wird zuerst die Bruttofläche des Daches berechnet und anschließend Flächen für Fenster oder Ähnliches abgezogen. Wird die Anlage dann aufgeständert, muss ein Abstand zwischen den Modulreihen eingehalten werden. Die resultierende Nettofläche ist im Grunde die Fläche aller Solarmodule.

- Findet heraus, wie lang und breit die ausgewählte Dachfläche ist. Benutzt dazu die Lineal-Funktion bei Google-Earth. Berechnet im Anschluss die Bruttofläche des Daches.

Anleitung Lineal-Funktion von Google-Earth:

Sucheingabe

(Adresse des Gebäudes)

Lineal-Funktion

(Entfernung messen)

- Google Earth aufrufen und Gebäude über die Sucheingabe finden.

- Lineal – Funktion auswählen

- Wählt auf dem Bildschirm beide Punkte zur Bestimmung der Länge aus. In der rechten, oberen Ecke erscheint die Entfernung. Notiert euch den angezeigten Wert.

- Wiederholt den Vorgang für die Breite der Fläche.

Das Dach ist ________________________ m lang und ____________________________ m breit.

Es hat eine Bruttofläche von:______________________________m2.

- Sollten Schornsteine, Abluftrohre, Dachfenster oder sonstige Aufbauten vorhanden sein, zieht diese Flächen von der Gesamtfläche ab. Aufbauten, die einander näher als 1,50 m liegen, gelten als Gesamtfläche.

Die neue Nettofläche beträgt dann: ______________________________m².

- Teilt diese Fläche eurer Solarfirma mit.

- Schneelast- und Windlastzonen.

Die Schneelastzone ermöglicht eine grobe Aussage über die zu erwartende Zusatzlast durch Schnee im Winter. Je nach Typ der Solaranlage tragen die Photovoltaikmodule eine Zusatzlast von etwa 15 kg/m² bis 30 kg/m² bei. Die Gesamtbelastung des Daches ist also Schneelast + Last der Solaranlage.

Für die Windlastzone gibt es ebenfalls Angaben. Sollte die Solaranlage (z. B. auf Flachdächern) aufgeständert werden, müssen bei einer Windlastzone 2 bereits Maßnahmen zur Sicherung getroffen werden.

- Sucht im Internet nach den Tabellenwerten zu Schneelast- und Windlastzonen und füllt die unten stehenden Tabellen aus.

| Schneelast-zone | Schneelast in kN/m² |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1a |  |
| 2 |  |
| 2a |  |
| 3 |  |

| Windlast-zone | Windgeschwindigkeit in m/sek. | Geschwindigkeitsdruck in kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Eine unbedenkliche Montage der Photovoltaikanlage ist möglich, wenn die Schneelastzone und Windlastzone möglichst gering sind. Sucht Online nach Informationen, in welcher Schneelast- und Windlastzone sich die ausgewählte Dachfläche befindet.

Schneelastzone für das ausgewählte Gebäude:	________ Schneelast in kN/m²____________________

Windlastzone für das ausgewählte Gebäude: 	________Windlastlast in kN/m²___________________

1 kN ≅100kg

Wenn die Anlage in Gebieten mit hoher Schneelast errichtet wird, könnten unter Umständen bauliche Verstärkungen der Dachkonstruktion nötig werden. Bei Aufgeständerten Anlagen muss zusätzlich der Geschwindigkeitsdruck beachtet werden. Ragen die Solarmodule z.B. 1m über der Dachhaut heraus, muss die Konstruktion die Lasten des Geschwindigkeitsdruckes aufnehmen können.

- Berechnet die Gesamtlast aus Schneelast + Solarmodulen pro Quadratmeter.

Nehmt für die Solarmodule dabei ein Gewicht von 25 kg/m² an.

- Ist eurer Meinung nach eine Montage auf dem ausgewählten Dach möglich? Müssten ggf. bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, um die Solaranlage zu errichten? Begründet eure Entscheidung.

- Bereitet eure Ergebnisse für eine kurze Präsentation vor!